- Brüstung im Außenbereich

Position		Beschreibung				Menge		EP		GP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01		Brüstung nach DIN 18008-4 Kategorie C, Linienförmig gelagerte Verglasung links und rechts

- 01.001            	Befestigungssystem Sprinz Infinity mit Pfosten und Handlauf

- Ausführungsbeschreibung

- Befestigungssystem Sprinz

- Aluminium Pfostensystem mit linienförmiger Klemmung

der Glastafeln am Pfosten. Handlauf mit variabler

unsichtbarer Verbindung zum Pfosten.

Befestigung auf dem Boden oder an der Stirnseite.

Glastafelfüllungen in VSG 12 aus 2 x ESG 6mm,

Fabrikat SPRINZ INFINITY, mit Pfosten und Handlauf

Ausführung im Außenbereich

- Konstruktion

Pfosten aus Aluminium 60 x 60 mm, Handlauf aus

Aluminium in Ellipsenform 67 x 20 mm mit Endkappen.

Klemmschiene und Deckschale aus Aluminium inkl.

Gummizwischenlager und Befestigungsschrauben

am Pfosten.

Verbindung vom Handlauf zum Pfosten mit verdeckt

liegendem, verschiebbarem Rohr, stirnseitig geklemmt.

Pfostenanker aus Stahl verzinkt zum Aufschrauben

auf dem Boden oder zum Befestigen an der Stirnseite

Glasdicke VSG 12 aus 2 x ESG 6 mm, max. Höhe 1100 mm

max. Breite 1500 mm

- Verglasung

Verbundsicherheitsglas VSG 12 nach DIN EN 12543-2

aus 2 x Einscheibensicherheitsglas ESG 6 mm nach

DIN EN 12150, verbunden mit PVB Folie, Kanten poliert.

Bei einfarbigem ganzflächigen Siebdruck mit keramischer

Farbe oder hellmatter Folie oder klar max. Glasbreite 1500 mm.

Bei Motivdruck mit keramischer Farbe max. Glasbreite 1300 mm

Für die Ermittlung der möglichen Pfostenabstände ist

die Einbauhöhe und der Einbauort (Windlasten) erforderlich

- Beschläge

Pfosten und Handlauf aus Aluminium, Oberfläche E6/ EV1

Pfostenanker für Befestigung von oben oder stirnseitig

mit Anschraubplatte 160 x 200 x 12 aus Stahl

Oberfläche feuerverzinkt

Klemmschiene aus Aluminium

Deckschale aus Aluminium,Oberfläche E6/ EV1

Endkappen aus Kunststoff

Brüstung Infinity Ausschreibungstext