Glasschiebesystem

Position		Beschreibung				Menge		EP		GP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01		Glasschiebesystem für Balkon und Terrasse, Rollenwagen unten

01.001            	Glasschiebesystem Motion 2000 Outdoor

Ausführungsbeschreibung

Ganzglasschiebesystem

Bodengeführtes Schiebetürsystem in den

Glasdicken 8, 10 oder 12 mm

Ausführung in einer Wandöffnung

Fabrikat SPRINZ MOTION 2000 Outdoor

Decken- und Bodenlaufschiene

Laufschiene 2-bahnig oder

Laufschiene 3-bahnig oder

Laufschiene 4-bahnig

Glasschiebeelemente mit unterem Aluminiumprofil

und integriertem Rollenwagen

Schutzprofil oben mit zwei Aushebesicherungen

Konstruktion

Aluminium-Laufschienenprofil unten

2-bahnig 48 x 32 mm, oben 42 x 43 mm

3-bahnig 69 x 32 mm, oben 62 x 43 mm

4-bahnig 88 x 32 mm, oben 82 x 43 mm

Glasaufnahmeprofil unten 17 x 50 mm

mit verdeckt montierten Rollenwagen links und rechts

Glasschutzprofil oben mit einstellbarer

Aushebesicherung links und rechts

Rollenwagen sind schwergängig, damit

der Wind die Glasflügel nicht bewegen kann

Flügelgewicht max. 60 kg

Verglasung

Glasart G1

Einscheibensicherheitsglas ESG nach DIN EN 12150,

Dicke 8 mm oder 10 mm oder 12 mm, Kanten poliert

für die Ermittlung der erforderlichen Glasdicke wird die

Einbauhöhe und der Einbauort (Windlasten) benötigt

Ab einer Einbauhöhe von 4 m ist heißgelagertes

Einscheibensicherheitsglas (ESG-H) zur verwenden

Beschläge

Aluminium Laufschienen-, Decken-,

Glasaufnahme- und Glasschutzprofil

Beschlagoberfläche mattchrom (E6 / EV1)

ABS-Endkappen grau

Optional:

Staubschutzleiste senkrecht

Griffmuschel in Edelstahl

Schloss im Glasaufnahmeprofil unten

Seitliches Wand U-Profil

Motion 2000 Outdoor Ausschreibungstext