Ganzglastür mit Aluzarge 100

Position		Beschreibung				Menge		EP		GP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01		Aluzarge in Leibung

01.001            	Aluzarge 100 mit Ganzglastür

Ausführungsbeschreibung

Aluzarge mit Ganzglastür

Aluzarge wird in der Leibung befestigt

Fabrikat SPRINZ ALUZARGE 100

2 Bänder und Schloss mit Türdrücker

Ausführung Typ 1

Konstruktion

Aluminium Türzarge an 3 Seiten umlaufend

mit Anschlagdichtung. Abmessung L-förmig

50 x 25 mm

Glastürblatt mit Bohrungen zur Befestigung der

Bänder und Schloss inkl. Türdrücker

Türöffnungswinkel bis 180° möglich

Flügelgewicht max. 50 kg

Verglasung

Glasart G1

Einscheibensicherheitsglas ESG nach DIN EN 12150,

Dicke 8 mm aus Float- oder Weißglas, Kanten poliert

Beschläge

Beschlagoberfläche B1

Aluminium Zargenprofil, Bänder in mattchrom

Schlosskasten, Drückerpaar Oberfläche in mattchrom

Beschlagoberfläche B2

Aluminium Zargenprofil, Bänder in Edelstahloptik

Schlosskasten, Drückerpaar Oberfläche in Edelstahloptik

Beschlagoberfläche B3

Aluminium Zargenprofil nach RAL

Schlosskasten, Drückerpaar, Bänder

Oberfläche nach RAL

Aluzarge 100 Ausschreibungstext