Ganzglastür mit Aluzarge 200 Magnet

Position		Beschreibung				Menge		EP		GP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01		Flächenbündige Aluzarge in Leibung

01.001            	Aluzarge 200 Magnet mit Griffmuschel

Ausführungsbeschreibung

Flächenbündige Aluzarge mit Ganzglastür

Fabrikat SPRINZ ALUZARGE 200 Magnet

Die Zarge wird bündig mit der Wandfläche

in der Leibung befestigt. Die Glastür ist

bündig mit der Zarge und der Wand.

Die Zuhaltung erfolgt mit der Griffmuschel und

einem Magneten in der Zarge.

Konstruktion

Aluminium Türzarge besteht aus Grundprofil und

Clipsprofil, Abmessung 60 x 26 mm, sie wird bündig

mit der Wandfläche in der Leibung verschraubt.

Magnethalter inkl. Magnet in der Zarge eingebaut,

und in der Tiefe verstellbar.

Glastürblatt mit Ausschnitt zur Befestigung der

Beschläge, umlaufende Anschlagdichtung in der Zarge.

Griffmuschel mit magnetischer Leiste,

Zuhaltung über Magnetverbindung einstellbar.

Türöffnungswinkel 114°

Flügelgewicht max. 50 kg

Verglasung

Glasart G1

Einscheibensicherheitsglas ESG nach EN 12150,

Dicke 8 mm aus Float- oder Weißglas, Kanten poliert

Beschläge

Beschlagsoberfläche B1

Aluminiumprofile, Bänder und Griffmuschel in

EV1 mattchrom, Slilikondichtung milchig transparent

Beschlagsoberfläche B2

Aluminiumprofile, Bänder und Griffmuschel in

Edelstahl ähnlich, Slilikondichtung milchig transparent

Beschlagsoberfläche B3

Aluminiumprofile, Bänder und Griffmuschel nach RAL

beschichtet, Slilikondichtung milchig transparent

01.002            	Aluzarge 200 Magnet mit Griffstange

Ausführungsbeschreibung

Flächenbündige Aluzarge mit Ganzglastür

Fabrikat SPRINZ ALUZARGE 200 Magnet

Die Zarge wird bündig mit der Wandfläche

in der Leibung befestigt. Die Glastür ist

bündig mit der Zarge und der Wand.

Die Zuhaltung erfolgt mit Magnetleiste auf

der Glastür und einem Magneten in der Zarge.

Griffstangenpaar

Konstruktion

Aluminium Türzarge besteht aus Grundprofil und

Clipsprofil, Abmessung 60 x 26 mm, sie wird bündig

mit der Wandfläche in der Leibung verschraubt.

Magnethalter inkl. Magnet in der Zarge eingebaut,

und in der Tiefe verstellbar.

Glastürblatt mit Ausschnitt zur Befestigung der

Beschläge, umlaufende Anschlagdichtung in der Zarge.

Magnetleiste auf Glastürblatt geklebt.

Zuhaltung über Magnetverbindung einstellbar.

Türöffnungswinkel 114°

Flügelgewicht max. 50 kg

Verglasung

Glasart G1

Einscheibensicherheitsglas ESG nach EN 12150,

Dicke 8 mm aus Float- oder Weißglas, Kanten poliert

Beschläge

Beschlagsoberfläche B1

Aluminiumprofile, Bänder in EV1 mattchrom,

Slilikondichtung milchig transparent,

Edelstahl-Griffstange beidseitig

Beschlagsoberfläche B2

Aluminiumprofile, Bänder in Edelstahl ähnlich,

Slilikondichtung milchig transparent,

Edelstahl-Griffstange beidseitig

Aluzarge 200 Magnet Ausschreibungstext