Glasschiebetür

Position		Beschreibung				Menge		EP		GP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01		Glasschiebetür für Wandbefestigung

01.001            	Glasschiebetür Motion 200 Plus

Ausführungsbeschreibung

Ganzglasschiebetüranlage

Glasschiebetür mit hängender Führungsstange

und sichtbare Rollenwagen und Glasklemmung,

alle Beschläge in massiv Edelstahl, Bodenführung unten

Fabrikat SPRINZ MOTION 200 Plus

Ausführung vor einer Wandöffnung, an der

Wand befestigt

Griffstangenpaar

Konstruktion

Edelstahl-Führungsstange Ø 25 mm mit Endkappen.

Klemmhalter für Wandbefestigung

2 Rollenwagen mit Schwerter für flächenbündige

Befestigung der Glasschiebetür, integrierte

Aushängesicherungen

2 Stopper an Führungsstange variabel

einstellbar, Bodenführung,

Flügelgewicht max. 100 kg

Verglasung

Glasart G1

Schiebetür aus Einscheibensicherheitsglas ESG nach

DIN EN 12150, Dicke 8 mm aus Floatglas, Kanten poliert

Glasart G2

Tür aus Einscheibensicherheitsglas ESG nach

DIN EN 12150, Dicke 10 mm aus Floatglas, Kanten poliert

Beschläge

Führungsstange, Klemmhalter, Halterung von

Rollenwagen, Schwerter und Stopper

aus Edelstahl massiv, Oberfläche matt geschliffen

Edelstahl-Griffstange beidseitig

Bodenführung

Motion 200 Plus  Ausschreibungstext