Rahmenschiebetür

Position		Beschreibung				Menge		EP		GP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01		Rahmenschiebetür raumhoch mit Glasfüllung

01.001            	Rahmenschiebetür mit Glasfüllung Motion 400,

1-bahnige Schiebetür

Ausführungsbeschreibung

Rahmenschiebetüranlage

Rahmenschiebetür mit Glasfüllungen und

integrierte Rollen im unteren Rahmenprofil,

das Gewicht der Tür wird über die Rollen in das

Bodenprofil abgeleitet.

Die senkrechten Profile vom Rahmen dienen

gleichzeitig als Griffstangen

Das Deckenprofil dient zur Führung der Schiebetür.

Fabrikat SPRINZ MOTION 400

Ausführung als Raumteiler

1 Rahmenschiebetür

Konstruktion

Aluminium Rahmenprofil unten 15 x 57 mm mit

Integrierte 2 Rollen Ø 40 mm,

Aluminium Griffprofile links und rechts 34 x 34 mm,

Aluminium Rahmenprofil oben 15 x 22 mm,

Rollen am Rahmen oben für die Führung im Deckenprofil

Glastafel mit Gummieinlagen im Rahmen geklemmt

Bodenprofil 6 mm hoch, 1-bahnig 25 mm breit,

Deckenführungprofil 40 mm hoch, 1-bahnig 42 mm breit

2 Stopper für jede Rahmenschiebetür in der Nut

vom Bodenprofil variabel einstellbar

Dichtungsbürsten für Griffprofil

Flügelgewicht max. 160 kg

Verglasung

Glasart G1

Schiebetür aus Einscheibensicherheitsglas ESG nach

DIN EN 12150, Dicke 6 mm aus Weißglas mit Siebruck

ganzflächig nach RAL, Kanten poliert

Glasart G2

Tür aus Einscheibensicherheitsglas ESG nach

DIN EN 12150, Dicke 8 mm aus Weißglas mit Siebdruck

Ganzflächig nach RAL, Kanten poliert

Beschläge

Alle Aluminiumprofile, Oberfläche E6/ EV1

01.002            	Rahmenschiebetür mit Glasfüllung Motion 400,

2-bahnige Schiebetür

Ausführungsbeschreibung

Rahmenschiebetüranlage

Rahmenschiebetür mit Glasfüllungen und

integrierte Rollen im unteren Rahmenprofil,

das Gewicht der Tür wird über die Rollen in das

Bodenprofil abgeleitet.

Die senkrechten Profile vom Rahmen dienen

gleichzeitig als Griffstangen

Das Deckenprofil dient zur Führung der Schiebetür.

Fabrikat SPRINZ MOTION 400

Ausführung als Raumteiler

2 Rahmenschiebetüren

Konstruktion

Aluminium Rahmenprofil unten 15 x 57 mm mit

Integrierte 2 Rollen Ø 40 mm,

Aluminium Griffprofile links und rechts 34 x 34 mm,

Aluminium Rahmenprofil oben 15 x 22 mm,

Rollen am Rahmen oben für die Führung im Deckenprofil

Glastafel mit Gummieinlagen im Rahmen geklemmt

Bodenprofil 6 mm hoch, 2-bahnig  63 mm breit,

Deckenführungprofil 40 mm hoch, 2-bahnig 81 mm breit.

2 Stopper für jede Rahmenschiebetür in der Nut

vom Bodenprofil variabel einstellbar

Dichtungsbürsten für Griffprofil

Flügelgewicht max. 160 kg

Verglasung

Glasart G1

Schiebetür aus Einscheibensicherheitsglas ESG nach

DIN EN 12150, Dicke 6 mm aus Weißglas mit Siebruck

ganzflächig nach RAL, Kanten poliert

Glasart G2

Tür aus Einscheibensicherheitsglas ESG nach

DIN EN 12150, Dicke 8 mm aus Weißglas mit Siebdruck

Ganzflächig nach RAL, Kanten poliert

Beschläge

Alle Aluminiumprofile, Oberfläche E6/ EV1

01.003            	Rahmenschiebetür mit Glasfüllung Motion 400,

3-bahnige Schiebetür

Ausführungsbeschreibung

Rahmenschiebetüranlage

Rahmenschiebetür mit Glasfüllungen und

integrierte Rollen im unteren Rahmenprofil,

das Gewicht der Tür wird über die Rollen in das

Bodenprofil abgeleitet.

Die senkrechten Profile vom Rahmen dienen

gleichzeitig als Griffstangen

Das Deckenprofil dient zur Führung der Schiebetür.

Fabrikat SPRINZ MOTION 400

Ausführung als Raumteiler

3 Rahmenschiebetüren

Konstruktion

Aluminium Rahmenprofil unten 15 x 57 mm mit

Integrierte 2 Rollen Ø 40 mm,

Aluminium Griffprofile links und rechts 34 x 34 mm,

Aluminium Rahmenprofil oben 15 x 22 mm,

Rollen am Rahmen oben für die Führung im Deckenprofil

Glastafel mit Gummieinlagen im Rahmen geklemmt

Bodenprofil 6 mm hoch, 3-bahnig 102 mm breit.

Deckenführungprofil 40 mm hoch, 3-bahnig 120 mm breit.

2 Stopper für jede Rahmenschiebetür in der Nut

vom Bodenprofil variabel einstellbar

Dichtungsbürsten für Griffprofil

Flügelgewicht max. 160 kg

Verglasung

Glasart G1

Schiebetür aus Einscheibensicherheitsglas ESG nach

DIN EN 12150, Dicke 6 mm aus Weißglas mit Siebruck

ganzflächig nach RAL, Kanten poliert

Glasart G2

Tür aus Einscheibensicherheitsglas ESG nach

DIN EN 12150, Dicke 8 mm aus Weißglas mit Siebdruck

Ganzflächig nach RAL, Kanten poliert

Beschläge

Alle Aluminiumprofile, Oberfläche E6/ EV1

Motion 400  Ausschreibungstext